ФильтрННру – Водоочистка filternn.ru

Если в работе бытовой системы Обратного осмоса возникли проблемы, для начала необходимо убедиться в том, что все пять ступеней очистки (три картриджа, мембрана обратного осмоса и постфильтр) были своевременно заменены.

Зачастую причина неисправности заключается именно в том, что сменные элементы засорились и больше не могут выполнять свои функции.

- Проверьте давление входящей воды перед питьевой системой – должно быть не менее 3 Атм, если давление меньше, необходимо поставить бустерный насос, иначе картриджи будут подлежать замене каждый месяц. Если манометра нет – отсоедините входящую трубку от первой колбы, направьте в ведро и включите воду – обратите внимание на силу потока и присоедините обратно.

- Затем отсоедините выходящую трубку из третьей колбы, направьте в ведро и включите воду – поток воды должен быть такой же, как и в первом пункте равномерный и без «просадки». если не так – замене подлежат 1,2,3 картриджи.

- Если поток нормальный, подсоедините трубку назад и отсоедините трубку входящую в колбу мембраны, включите воду - – поток воды должен быть такой же, как и в первом пункте равномерный и без «просадки». если не так – замене подлежит автоматический отсечной клапан.

- Если поток нормальный – отсоедините от колбы мембраны трубку, которая сливает воду в канализацию – включите воду – поток должен быть как 2/3 от 1 пункта (чуть слабее) – подсоедините трубку назад.

- Далее отсоедините трубку от колбы мембраны, которая подает питьевую воду в накопительный бак (та, что рядом с выходом канализации) – поток должен быть не более толщины спички, с этой скоростью наполняется бак. Если поток слабее этого – меняйте мембрану и постфильтр единовременно.

- Проверка бака: если из питьевого краника выливается пол стакана воды и сила потока падает - покачайте бак. Если тяжелый (более 10кг) значит, вышел воздух из ниппеля бака. Необходимо отсоединить бак от трубки. Сбоку накопительного бака находится синий колпачок, если его скрутить, то под ним будет автомобильный ниппель. Далее необходимо подсоединить компрессор или насос и накачать воздух (при этом обязательно открыть кран на баке, чтобы выходила вода). При пустом баке воздуха должно быть 0,7-1Атм. Если из ниппеля течет вода – значит, порвалась мембрана бака и он подлежит замене.

- После того, как произведена замена всех картриджей, мембраны и постфильтра, необходимо слить около двух баков чистой воды. При входящем давлении 3Атм – бак наполняется 6-8 часов, в системе с насосом - 2 часа.

- Последним проверяется автоматический отсечной клапан: перекройте кран на баке, и через 1 минуту шипение в канализацию должно прекратиться, т.е. клапан закроется. Если не прекратилось – отсечной клапан подлежит замене.

Для поиска неисправности бустерного насоса необходимо произвести следующие манипуляции:

- убедиться в наличии питания в розетке (220В);

- соединить блок питания и насос без реле высокого и низкого давления напрямую, соединив клеммы между собой;

- проверить вольтметром выходное напряжение из блока питания (при необходимости заменить или блок питания, или насос);

- проверить реле, закоротив провода по очереди, или же, закоротив само реле.

Если у Вас остались вопросы, Вы можете связаться с нами по телефону: 8 831 424 89 88