ФильтрННру – Водоочистка filternn.ru

Если у Вас в работе питьевой бытовой системы Обратного осмоса возникли проблемы (обычно это происходит когда Вы самостоятельно занимаетесь сервисом своей питьевой системы и периодически забываете поменять картриджи и мембрану  )

Начните с замены картриджей - читайте : Инструкция сервисного обслуживания картриджных систем и систем с мембраной.

Если это не помогло, то

- Проверьте давление входящей воды перед питьевой системой – должно быть не менее 3 Атм, если давление меньше, ставьте насос, иначе картриджи будете менять каждый месяц. Если манометра нет – отсоедините входящую трубку от первой колбы, направьте в ведро и включите воду – запомните поток, присоедините обратно.

- Затем отсоедините выходящую трубку из третьей колбы, направьте в ведро и включите воду – поток воды должен быть такой же как и в первом пункте равномерный и без «просадки» . если не так – меняйте 1,2,3 картриджи.

- Если поток нормальный, подсоедините трубку назад и отсоедините трубку входящую в колбу мембраны, включите воду - – поток воды должен быть такой же как и в первом пункте равномерный и без «просадки» . если не так – меняйте автоматический отсечной клапан.

- Если поток нормальный – отсоедините от колбы мембраны трубку в канализацию – включите воду – поток должен быть как 2/3 от 1 пункта (чуть слабее) – подсоедините трубку назад.

- Далее отсоедините трубку от колбы мембраны питьевой воды (та, что рядом  с выходом канализации) – поток должен быть не более спички, с этой скоростью наполняется бак. Если поток слабее этого – меняйте мембрану и постфильтр разом.

- Проверьте бак. Если из питьевого краника выливается пол стакана воды и всё – покачайте бак – если тяжелый (более 10кг) значит вышел воздух из нипеля бака – отсоединяйте трубку от бака – несите к машине – сбоку бака открутите синий колпачек, под ним автомобильный нипель – подсоединяйте компрессор или насос и качайте при этом обязательно открыть кран на баке, чтобы выходила вода – при пустом баке воздуха должно быть 0,7-1Атм. Если из нипель течет вода – значит прорвалась мембрана бака - меняйте бак.

- когда Вы поменяли все сменный элементы  - не забудьте слить два бака чистой воды. При входящем давлении 3Атм – бак наполняется 6-8часов, в системе с насосом - 2 часа.

- Последним проверяется автоматический отсечной клапан – перекройте кран на баке, и через 1 минуту шипение в канализацию должно прекратиться, т.е. клапан закроется. Если нет – меняйте отсечной клапан.

Для поиска неисправности бустерного насоса необходимо произвести следующие манипуляции:

- убедиться в наличии питания в розетке (220В);

- соединить блок питания и насос без реле высокого и низкого давления напрямую, соединив клеммы между собой;

- проверить вольтметром выходное напряжение из блока питания (при необходимости заменить или блок питания, или насос);

- проверить реле, закоротив провода по очереди, или же, закоротив само реле.